Data: 4 maggio 2026

Due varianti per esigenze diverse / Varianti a battente e a ribalta / Ampia gamma di formati per sistemi di profili in legno con asse ferramenta da 13 mm e profondità battuta di 30 mm / Ferramenta a scomparsa / Componenti collaudati

Finestra comfort con aerazione con lato cerniera a scomparsa “Roto NX | C”

Leinfelden-Echterdingen – Con il lato cerniera a scomparsa “Roto NX | C” e due nuove varianti di aerazione comfort, Roto amplia l’offerta per le moderne finestre in legno. Le soluzioni sono rivolte ai produttori di finestre che desiderano combinare comfort di utilizzo, funzionalità e una linea di design chiara.

Sono disponibili la variante battente e la variante ribalta, entrambe per sistemi di profili in legno con asse da 13 mm e una profondità di battuta consigliata di 30 mm. In entrambe le varianti viene utilizzata una maniglia allungata ed ergonomica, montata sul traverso orizzontale inferiore, che consente un comando confortevole della finestra, ad esempio anche da seduti. Componenti come l’articolazione comfort e un apposito cremonese comfort supportano l’apertura particolarmente leggera della finestra. Un ulteriore elemento funzionale di questo speciale sistema di ferramenta è la forbice di aerazione comfort.

Due varianti per esigenze diverse
Entrambe le finestre comfort con aerazione consentono una ventilazione controllata degli ambienti e, allo stesso tempo, impediscono un’apertura completa e involontaria dell’anta. Il sistema può essere realizzato come finestra comfort con aerazione versione ribalta fino a 80 kg di peso anta e come finestra comfort con aerazione versione battente fino a 100 kg di peso anta.

Versione battente: la maniglia viene ruotata di 180° e l’anta si apre a comando forzato fino a 80 mm senza sforzo manuale. L’ampiezza di apertura è predefinita. Sbloccando il dispositivo di sicurezza della forbice di aerazione comfort, l’anta può essere ulteriormente aperta fino a 90°.

Versione ribalta: anche in questo caso la rotazione della maniglia di 180° consente un’apertura predefinita di 80 mm. Dopo lo sblocco del dispositivo di sicurezza della forbice di aerazione comfort, la finestra può essere aperta anch’essa fino a 90°.

Varietà di formati

Per la versione ribalta è possibile realizzare larghezze di battuta anta da 640 a 1400 mm e altezze di battuta anta da 620 a 1600 mm; per la versione battente sono previste larghezze di battuta anta da 680 a 1400 mm e altezze di battuta anta da 530 a 1600 mm. Ciò consente di realizzare in modo confortevole e sicuro sia elementi stretti sia elementi larghi e alti, nonché formati standard.

Tecnologia della ferramenta a scomparsa

Tutti i componenti del lato cerniera – dall’articolazione al sostegno angolare fino alla forbice di aerazione – sono completamente alloggiati nella battuta dell’anta e non sono visibili a finestra chiusa. In questo modo “Roto NX | C” soddisfa gli elevati requisiti estetici dell’architettura d’interni contemporanea.

Componenti collaudati
La tecnologia della ferramenta impiegata soddisfa i requisiti della classe di durata funzionale H3 secondo la norma DIN EN 13126-8 con 20.000 cicli, nonché della resistenza alla corrosione classe 5 conforme alle norme DIN EN ISO 9227 ed EN 1670. I produttori di finestre dispongono così di una soluzione durevole e affidabile, in grado di rispondere a elevati requisiti di qualità e sicurezza.

Testi e immagini sono disponibili per il download dall'area stampa Roto su https://ftt.roto-frank.com/it-it/unternehmen/presse/comunicati-stampa/

Finestra comfort con aerazione versione battente basata sul lato cerniera a scomparsa “Roto NX | C” per sistemi di profili in legno con asse ferramenta da 13 mm e profondità di battuta consigliata di 30 mm. Azionata dal movimento della maniglia, l’anta della finestra si apre a comando forzato fino all’ampiezza predefinita di 80 mm. Inoltre, sbloccando il dispositivo di sicurezza della forbice di aerazione comfort, l’anta può essere aperta fino a 90°.

Immagine: Roto				                  	Komfort_Lueftungsfenster_Dreh.jpg

Finestra comfort con aerazione versione ribalta basata sul lato cerniera a scomparsa “Roto NX | C”. Azionata dal movimento della maniglia, l’anta della finestra si ribalta a comando forzato fino all’ampiezza predefinita di 80 mm. Inoltre, sbloccando il dispositivo di sicurezza della forbice di aerazione comfort, l’anta può essere aperta fino a 90°.

Immagine: Roto					Komfort_Lueftungsfenster_Kipp.jpg

Riproduzione libera - copia richiesta

Editore: Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH • Wilhelm-Frank-Platz 1 • 70771 Leinfelden-Echterdingen, Germania • Tel. +49 711 7598 0

Referente: Sabine Brendel • sabine.brendel@roto-frank.com • Tel. +49 711 7598 2514